Felsőpáhok településrendezési terv
29


FELSŐPÁHOK
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
[image: image15.jpg]



Megbízó

Felsőpáhok község Önkormányzata

Németh Sándor polgármester

8395 Felsőpáhok, Szt. István u. 67.

Tel.: 83/900-000
Tervező 

Völgyzugoly Műhely Kft.

2083, Solymár, Bimbó u. 20

Tel/fax: 06-1-439-0490


[image: image1.jpg]


Mobil: 20/913-8575; 70/938-3221

Településrendezés:

Ferik Tünde  - okl. építészmérnök

[image: image10.jpg]


vezető településrendező tervező   TT/1É 13-1259

Bérczi Szabolcs – okl. településmérnök, 

okl. környezetgazdálkodási agrármérnök

[image: image11.jpg]



Tájrendezés, 


Szilágyi Hajnalka - okl. tájépítészmérnök

környezetvédelem:

TK 01-5257

Bérczi Szabolcs – okl. településmérnök,

[image: image12.jpg]ik




okl. környezetgazdálkodási agrármérnök
Közlekedés:


Tóth Attila - okl. építőmérnök, közlekedéstervező 




(K1d-1 01-10559)
[image: image13.png]V‘“\l@,






(TP-Terv Mérnöki Iroda Kft.)

Vízi közművek,




energiaközművek,

Hanczár Emőke – okl. építőmérnök (MK: 01-2418) 
[image: image14.jpg]


távközlés:


(KÉSZ Kft.)

Régészet:


Müller Róbert – régész, örökségvédelmi szakértő (Sz-28/2003)

[image: image2.jpg]



2013. július
VZM 1185/11

fpahok_jovahagy_130725
Azonosító: F-314/2013.
I. Településszerkezeti terv leírása
1. Településszerkezet-tájszerkezet

A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei:

· 7351 j. Alsópáhok – Zalacsány összekötő út;
· 400 kV-os elektromos távvezetékek;

· Felsőpáhok – Hévíz, Felsőpáhok – Nemesbük településközi utak;
· Páhoki- és Köszvényes-patak;

· külterületet felszabdaló egyéb földutak;

· utak menti fasorok.

Szerkezeti jelentőségű területhasználati jellemzők:

· két elkülönülő belterület (Felsőpáhok, Zalaköszvényes);

· belterületek lakóterületi túlsúlya;

· gazdasági területek belterület szélén történő koncentrációja;

· volt szőlőhegyek zártkertek elhelyezkedése a falu körül;

· erdőterületek a Köszvényes-patak völgyében;

· nádas- és gyepterületek a Páhoki-patak völgyében;

· transzformátor állomás területe.

Új vonalas szerkezeti elemek:

· 76.sz. főút Hévíz elkerülő szakasza;
· fasorok.

Új szerkezeti jelentőségű területhasználati jellemzők:

· új erdőterületek a Páhoki-patak nyugati partján és a Billegér délkeleti határánál;
· erdőterületek bővítése;

· új gyepterületek a Páhoki-patak mellett (egykori lápos területek);

· új lovasterületek a belterülettől északnyugatra és a Billegér középső részén.

A településrendezési terv célja, hogy az egyes tájhasználati formák, településrészek, közlekedési és egyéb infrastruktúra elemek egymással összhangban fejlődjenek.
Felsőpáhok Zala megyében, a Zalai-dombvidéken, a Zalavári-hát középső részén elhelyezkedő falu. Szerkezetét meghatározzák a táji, természeti adottságok, a változatos domborzat, az azokat formáló patakvölgyek. A vízfolyások és a völgyek jelentik a természetes vonalas elemeket, ezeket szelik ketté a művi elemek (utak, távvezetékek). Mivel a műszaki infrastruktúra elemei nem követik a természetes környezetet és nem alkalmazkodnak a domborzati viszonyokhoz, ezért jelentősen átformálják a tájképet, korridorként, az élővilágot elválasztó folyosóként.
A tájszerkezetet alapvetően a domborzati viszonyok határozzak meg, aminek köszönhetően észak-dél irányú „sávos” területhasználatok jelentek meg. A település középső részén húzódó hegyháton a szántóterületek dominálnak, ettől keletre – a Páhoki-patak völgyében – nádas és gyepterületek, a hegyháttól nyugatra – a Köszvényes-patak völgyében – erdőterületek jellemzőek. A falu környezetében egykori szőlőhegyek, zártkerti területek helyezkednek el, melyek tagolják a szabályos területsávokat, s mozaikossá teszik a tájszerkezetet. A tájszerkezet kialakításánál hosszabb időtávon cél a mozaikosabb tájszerkezet megtartása.
A termőföldek megőrzése kiemelt feladat, a jobb adottságú területeket a továbbiakban is szántó-területként kell hasznosítani. A gyengébb minőségű területeken – a termőföld kizsarolását elkerülendő – gyümölcsösök/ültetvények telepítése és fenntartása javasolt.
Az erdőterületek megőrzése fontos, ezek növelésére a Páhoki-patak partján és a Billegér környezetében van lehetőség, az elbozótosodott területeken. Az erdőterületek fenntartása ökológiai szempontból kiemelt feladat, hiszen ezek egyfajta zöldfolyosót jelentenek a szántók között. 

Kiemelt jelentőségű az egykori zártkertek változatos tájhasználatának fenntartása, a szőlő- és gyümölcsterületek megőrzése, mivel ezek hagyományőrző szerepük mellett turisztikai jelentőséggel is bírnak.
A Páhoki-patak menti területek gyepként hasznosítandók. Az egykor lápos, ingoványos terület mára kiszáradt a nem megfelelő a víz utánpótlás következtében. Cél az itt kialakult szántók gyepesítése, hogy az intenzív szántóföldi növénytermesztés ne szennyezze el a Páhoki-patak környezetét. A gyepterületek legeltetéssel tarthatók fenn.
A település a jövőben a helyi értékekre alapozvan kívánja a fejlődését biztosítani. Éppen ezért – turisztikai potenciálját erősítve – új lovasturisztikai területeket jelölt ki a falutól északkeletre, valamint Billegér középső részén.

A fentiek mellett meghatározó külterületi területhasználat a település keleti részén elhelyezkedő transzformátor állomás.

A település a táji adottságokhoz, valamint az egykori úthálózathoz alkalmazkodva alakult ki. A település magja a dombtetőre települt ősi egyutcás falu, mely később észak-déli irányba bővült. A település ősi magja egységes megjelenésű, többségében fésűs beépítésű falusias lakóterület. Az új beépítésű lakóterületek kertvárosias lakóterületként jelennek meg a településen, szabályos, rendezett teleksorokban. A település intézményei elszórva találhatók, így településközpont vegyes terület kijelölése nem vált szükségessé.
A település hatalmas lakóterületi tartalékokkal rendelkezik, így újabb területek belterületbe vonása nem szükséges.

A terv megerősíti a település nyugati részén elhelyezkedő kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek területfelhasználását.

Különleges terület területfelhasználásba került a település északnyugati részén elhelyezkedő lovasterület, valamint a nyugati részen elhelyezkedő kemping, melyek esetében alacsonyabb beépítési intenzitás javasolt.

A temető és a sportpálya különleges beépítésre nem szánt területfelhasználásba kerültek, a belterületi zöldfelületek közkertként lettek jelölve. A honvédségi kezelésben lévő terület különleges beépítésre nem szánt terület – honvédelmi területként lett jelölve.

2. Igazgatási terület, belterülethatár módosítás

A település területén az igazgatási határ megtartandó.

A település területén a belterülethatár megtartandó.

3. Területfelhasználás 

A település igazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységbe került:

A) Beépítésre szánt területek: 

1) Lakóterület

a) falusias lakóterület

b) kertvárosias lakóterület

2) Gazdasági terület
a) kereskedelmi, szolgáltató terület terület

b) ipari terület – energiaszolgáltatási terület

c) Különleges terület

d) mezőgazdasági üzemi terület

e) lovasturisztikai terület

f) kemping
B) Beépítésre nem szánt területek:

1) Zöldterületek

2) Erdőterületek

3) Mezőgazdasági területek

a) általános mezőgazdasági terület – szántó/ültetvény
b) általános mezőgazdasági terület – gyep

c) kertes mezőgazdasági terület

4) Vízgazdálkodási területek

5) Különleges beépítésre nem szánt terület

a) temető
b) sportterület
c) lovassport terület

d) honvédelmi terület

e) kereskedelmi terület

6) Természetközeli terület

7) Közlekedési- és közmű elhelyezési területek
3.1. Az egyes területfelhasználási egységek jellemzői

Felsőpáhok szerkezeti tervében a területfelhasználási egységek jellemzőinek összefoglalása a következőkben kerül részletezésre. Az egyes területek konkrét szabályozását a Szabályozási terv fogja tartalmazni, itt csupán keret jelleggel a Szerkezeti terv által biztosított lehetőségek és követelmények összegzése található. Az egyes területfelhasználási egységeknél meghatározásra került a tömbönkénti maximális szintterület-sűrűség, max. beépítettség, amely természetesen a szabályozás során a tömb egyedi sajátosságát figyelembe véve alacsonyabb lehet. 

Az egyes területfelhasználási egységeknél dőlt betűvel annak definíciója is meghatározásra kerül, ez azonban nem része a határozatnak.
	
	Területfelhasz-nálási egység
	Megengedett max. szint-területsűrűség
	Tervezett max. épület-magasság
	Tervezett beépítettség
	Min. zöldfelületi arány
	Közmű-vesítettség

	Lke
	Kertvárosias lakóterület
	0,6
	4,5 m
	25%
	50%
	teljes

	Lf
	Falusias lakóterület
	0,5
	4,5 m
	30%
	40%
	teljes

	Gksz
	Kereskedelmi szolgáltató terület
	1,2
	6,0 m
	40%
	20%
	részleges/

teljes

	Geip
	Egyéb ipari terület – energiaszolgáltatás
	0,3
	6,0 m
	10%
	25%
	részleges

	K-mü
	Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület
	0,4
	6,0 m
	20%
	40%
	teljes

	K-ltur
	Különleges terület – lovasurisztikai terület
	0,4
	6,0 m
	15%
	40%
	teljes

	K-kemp
	Különleges terület - kemping
	0,5
	4,5 m
	15%
	70%
	teljes


3.2. Beépítésre szánt területek

Azok a beépített és további beépítésre kijelölt területek, amelyen belüli építési övezetekben az építési telek megengedett beépítettsége legalább 5 %.

Ezek azok a területek, amelyek a település fejlődése szempontjából legnagyobb jelentőséggel bírnak.

3.2.1. Lakóterületek

3.2.1.1. Kertvárosias lakóterület (Lke)
A terület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

A kertvárosias lakóterületen a hagyományos gazdálkodási tevékenység és állattartás nem folytatható.
Ebbe a területfelhasználási egységbe tartoznak jellemzően a település központjától távolabb eső, később beépült (illetve jelenleg is beépülő) lakóterületek, úgymint a település nyugati része (Pásti utca környezete, Panoráma utca, Napfény sor), valamint a Széchenyi utca északi, újabb beépítésű részei.
Belterületi tartalékot jelent a hatályos tervekben kijelölt kertvárosias lakóterületek nagy része, mivel ezeken mintegy 100 üres telek található.
3.2.1.2. Falusias lakóterületek (Lf)

A terület lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál. 

A kialakult beépítési módnak megfelelően jellemzően 4,5 m a megengedhető épületmagasság. A területen a nagy mélységű telkeken a hagyományoknak megfelelő gazdálkodási tevékenység is folytatható, továbbá egyéb kiszolgáló építmények is elhelyezhetők.

Belterületi tartalékot jelentenek a település foghíjtelkei, valamint a település északnyugati részén korábban kialakított mintegy 30 új lakótelek.
3.2.2. Gazdasági terület

3.2.2.1. Kereskedelmi, szolgáltató terület

Kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgáló területfelhasználási egység.

A kereskedelmi szolgáltató területen lévő gazdasági telephelyeken jelentős zavaró hatással nem rendelkező tevékenységek folytathatók, üzemek telepíthetők.
Kereskedelmi szolgáltató területet jelöl ki a településszerkezeti terv belterület nyugati részén - az egykori Tsz területén.

Új kereskedelmi, szolgáltató terület: 

· Billegértől északra elhelyezkedő terül Nemesbüki út nyugati oldalán (030/2 hrsz) – 0,2 ha;

A szabályozás során kiemelt figyelmet kell fordítani a telephelyek településképi megjelenésére.
3.2.2.2. Egyéb ipari terület - energiaszolgáltatás
Az egyéb ipari terület elsősorban az ipari, energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei elhelyezésére szolgál. 

Az egyéb ipari terület az energiaszolgáltatási építmények elhelyezésére szolgál. Egyéb ipari területet jelöl ki a terv a település keleti határánál, a transzformátor állomás területén.

3.2.3. Különleges területek

A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek. 

A különleges területek adott rendeltetéshez kötötten, és csak az adott  rendeltetésnek megfeleltetve kerülhetnek felhasználásra, ezáltal biztosítva a koncepció célkitűzéseinek megvalósulását.

3.2.3.1. Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület (K-mü)

A különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület elsősorban mezőgazdasági növénytermesztés, -tárolás, -feldolgozás, nagyüzemi állattartás, állattenyésztés céljára alkalmas építmények elhelyezésére szolgál. 
Ebbe a területfelhasználási egységbe tartozik a településhatár mellett, a gazdasági területektől nyugatra elhelyezkedő telephely. (064/3-4 hrsz)

A településszerkezeti tervben nem került kijelölésre új különleges terület - mezőgazdasági üzemi terület.
3.2.3.2. Különleges terület - lovasturisztikai terület (K-ltur)

A terület főként lovassporttal, lovasturizmussal kapcsolatos sport és szabadidős tevékenységet kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgál. 

Különleges lovasturisztikai terület területfelhasználási egységbe tartozik a belterület északnyugati részén, a Gyöngyvirág utca mellett elhelyezkedő lovastelep.
Új különleges terület – lovasturisztikai terület: a belterület északnyugati határánál, a Gyöngyvirág utca meghosszabbításában elhelyezkedő terület (056/43 hrsz) – 1,9 ha. A turisztikai besorolás alapján a lovassport- és -turisztikai szolgáltatások széles – de a környezetet nem terhelő és nem zavaró funkciói valósíthatók meg.

3.2.3.3. Különleges terület - kemping (K-kemp)

Különleges terület – kemping területfelhasználási egységen kizárólag kempingek helyezhetők el.
A belterület nyugati részén, a Szent István utca déli részén elhelyezkedő kemping területe (319 hrsz). A kemping beépíthetősége, használata egyedileg szabályozandó.
3.3. Beépítésre nem szánt területek 

Beépítésre nem szánt területek azok, amelyeken belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 5 %.

3.3.1. Zöldterület – közkert
Olyan állandóan növényzettel fedett közterület, mely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét pihenést, kikapcsolódást szolgálja. A zöldterületek a település lakosságának pihenési, játék és mozgás igényét szolgáló, továbbá a környezet minőségét javító, településesztétikai értékű, növényzettel fedett közhasználatú területek. 

Meglévő közkertek:

· temető mellett elhelyezkedő terület (176/2 hrsz);

· belterület keleti határánál, kijelölt lakóterületek mellett elhelykedő terület (496/16-20, 497, 712, 713 hrsz).

Tervezett közkertek:

· Árpád utca, „sportcentrum” mellett elhelyezkedő zöldterület (39/2, 40/2 hrsz);
· Rákóczi utca – Szent István utca kereszteződésében elhelyezkedő „vidámpark” területe (299/4, 299/10 hrsz).
3.3.2. Erdőterületek

Erdőnek a fás növényekből és társult élőlényekből kialakult életközösséget tekintjük, területfelhasználás szempontjából erdőterületeknek az erdő által elfoglalt 1500 m2 vagy annál nagyobb kiterjedésű földterületet tekintjük a benne található nyiladékokkal együtt, valamint az erdőtelepítésre tervezett területeket. Erdőnek minősül a meghatározott terület akkor is ha átmenetileg a faállomány vagy az életközösség más eleme hiányzik.
Az erdőterületek alapvető jelentőségűek az élővilág megőrzése és a települési környezet minősége szempontjából, valamint elsődleges fontosságúak tájesztétikai szempontból a maradék táji értékek és turisztikai vonzerő megtartása céljából. 

Az erdősültség növelése, a térség mezoklímájának kedvező irányú megváltoztatása érdekében az elbozótosodott területek csökkentése, illetve a kedvezőbb ökológiai állapotú területek növelése szükséges.
Az erdők telepítésénél fontos, hogy honos, a tájra jellemző fafajok kerüljenek telepítésre, az erdő élővilága gazdagodjon és turisztikai szempontból vonzó erdők alakuljanak ki. 

Meglévő erdők:

· a település nyugati részét meghatározó kiterjedt erdők a Köszvényes-patak völgyében;

· Billegéren és annak környezetében elterülő erdőrészletek;

· település középső részén, egykori honvédségi területeken telepített erdők (052/1, 080/3 hrsz);
· belterületi és attól délre elhelyezkedő egykori zártkerti erdőterületek.

Tervezett erdők:

· Köszvényes-patak völgyében, (bozótosodott) gyepterületek helyett meglévő erdőterületekhez kapcsolódva – 19,6 ha;
· Zalaköszvényesi zártkert északi részén – 3,2 ha;

· Zalaköszvényesi zártkerttől délre – 13 ha;
· belterülettől délre, a meglévő erdősávhoz kapcsolódóan – 4,8 ha;

· Billegértől északra és nyugatra – 21 ha;

· Páhoki-patak nyugati oldalán kijelölt erdőterületek – 7,9 ha;
· Újonnan kijelölt lovasturisztikai területhez kapcsolódóan – 0,23 ha;

· Újonnan kijelölt mezőgazdasági üzemi területhez kapcsolódóan – 0, 31 ha.

3.3.3. Mezőgazdasági területek

A mezőgazdasági területek a növénytermesztés és az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozás, tárolás és árusítás építményei elhelyezésére szolgáló területek.
A mezőgazdasági területek a szerkezeti tervben általános mezőgazdasági terület szántó illetve ültetvény, általános mezőgazdasági terület gyep és kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási egységként kerültek felosztásra.
3.3.3.1. Általános mezőgazdasági terület – szántó/ültetvény
Az általános mezőgazdasági terület – szántó illetve ültetvényterülethez tartoznak azok a jelenleg szántóföldi műveléssel illetve gyümölcskultúrák termesztésével hasznosított, jellemzően magasabban fekvő területek, amelyek – a helyi adottságokat figyelembe véve –jobb minőségű termőföldek.
A szerkezeti terv csökkenti a szántó műveléssel hasznosított területeket és a szántók egy részét gyep, illetve erdő művelési ágba jelöli ki. 

3.3.3.2. Általános mezőgazdasági terület - gyep

A Páhoki-patak partján meglévő, csekély felületű gyepterületek mellett szélesebb sávban gyepesítendők a vízfolyás melletti mélyebb fekvésű, vagy az élővilág, a vízminőség szempontjából fontos patak menti területek. A szerkezeti terv a Páhoki-patak mindkét partján jelöl ki gyepterületeket.
A gyepterületek növelése tájképi szempontból és a környezetkímélő gazdálkodás szempontjából is fontos

3.3.3.3. Kertes mezőgazdasági terület

Kertes mezőgazdasági területbe sorolja a szerkezeti terv a korábban zártkertként hasznosított intenzív kertgazdasági területeket. Ezek közé tartozik a Billegér, a belterülettől délre illetve nyugatra fekvő, valamint a Zalaköszvényestől nyugatra elhelyezkedő terület.
Az egykori zártkertek egyes részei – a kialakult területhasználatot figyelembe véve – erdőterületként lettek jelölve a szerkezeti terven.
3.3.4. Vízgazdálkodási terület

Vízgazdálkodási terület a folyó- és állóvíz medrek és parti sávjuk, a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávjuk, a vízbázisok területe, a hullámtér és az árvédelmi töltések területe. Vízgazdálkodási területen a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, öntözéssel összefüggő építmények alakíthatók ki.
A Páhoki- és Köszvényes-patak illetve a település külterületén lévő csatornák medrét a szerkezeti terv vízgazdálkodási területfelhasználási egységként jelöli ki. E területfelhasználási egységbe tartoznak továbbá a belterületi és belterülettel határos vízműterületek (492, 05/3, 022, 065/2 hrsz).

3.3.5. Természetközeli terület

Természetközeli területek azok, melyek kialakulására az ember csekély mértékben hatott, és mely területeken a természeteshez közelítő állapot jött létre.

A település délkeleti részén, a Páhoki-patak nyugati partján fekvő nádas területét a szerkezeti terv természetközeli területként jelöli.

Természetközeli területen épület nem helyezhető el.

3.3.6. Különleges beépítésre nem szánt terület

Olyan beépítésre nem szánt területek, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek.

3.3.6.1. Különleges beépítésre nem szánt terület - temetőterület (Kb-t)

A terület a temetkezés kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló és kiegészítő épületek elhelyezésére szolgál. 

A település két temetővel rendelkezik. Felsőpáhok belterületén a Szent István utca nyugati részén (175, 176/2 hrsz), Zalaköszvényesen a Mándi utca folytatásában, a hegyoldalban helyezkedik el a temető (0103 hrsz). Mindkét temető megfelelő nagyságú tartalékterülettel rendelkezik. A temetőkben a 2%-os legnagyobb beépítettség mellett elegendő fejlesztési terület biztosított
3.3.6.2. Különleges beépítésre nem szánt terület - sportterület (Kb-sp) 

A terület főként sportpályák, sportlétesítmények és kiszolgáló épületeik elhelyezésére szolgál.

Különleges beépítésre nem szánt terület – sportterület a belterület középső részén, a Dózsa György utca és az Árpád utca találkozásánál elhelyezkedő terület (38 hrsz). A sportterületen 1%-os legnagyobb beépítettség mellett elegendő fejlesztési terület biztosított.
3.3.6.3. Különleges beépítésre nem szánt terület – lovassport terület (Kb-lsp)
A terület a lótartáshoz kapcsolódó építmények, lakóépületek, vendéglátó- és szálláshely szolgáltató épületek, valamint idegenforgalmi, bemutató és oktatási épületek elhelyezésére szolgál.

Különleges beépítésre nem szánt terület – lovasturisztikai terület a Billegér középső részén elhelyezkedő meglévő lovasterület (583, 598 hrsz). A lovasturisztikai területen 5%-os legnagyobb beépítettség mellett elegendő fejlesztési terület biztosított.

3.3.6.4. Különleges beépítésre nem szánt terület – honvédelmi erdőterület (Kb-hon) 

A terület a honvédelmi létesítmények elhelyezésére szolgál.

Különleges beépítésre nem szánt terület – honvédelmi terület a település belterületétől nyugatra elhelyezkedő honvédelmi rendeltetésű ingatlan (080/3 hrsz).
3.3.6.5. Különleges beépítésre nem szánt terület – kereskedelmi terület (Kb-ker) 

A terület a kereskedelmi rendeltetésű épületek elhelyezésére.

Különleges beépítésre nem szánt terület – kereskedelmi terület a Hévízre vezető településközi út déli oldalán elhelyezkedő kereskedelmi rendeltetésű ingatlan (05/22 hrsz „a” alrészlet), valamint a település északi határában elhelyezkedő szeszfőzde területe (030/2 hrsz).
4. Zöldfelületi rendszer

A 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 9.§ értelmében a Helyi Építési Szabályzatban gondoskodni kell a a közigazgatási területen a klimatikus viszonyok megőrzése, javítása érdekében a telkek növényzettel fedett részéből, a zöldterületekből és az erdőkből álló egységes és összefüggő rendszer kialakításáról. A zöldfelületi rendszer szerkezeti kapcsolatait a településszerkezeti terv ábrázolja. A zöldfelületi rendszer védelme érdekében - a Balaton-törvény vonatkozó rendelkezései szerint - a zöldterület és erdőterület nagysága nem csökkenhet.

Felsőpáhokon a zöldfelületi rendszer elemei:

· Területfelhasználási egységek:

· erdőterület

A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt (meglévő és tervezett) erdőterületek leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 3.3.2. fejezetében.

· természetközeli terület
A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt természetközeli területek leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 3.3.5. fejezetében.

· általános mezőgazdasági terület - gyep
A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt (meglévő és tervezett) általános mezőgazdasági terület - gyep leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 3.3.3.2. fejezetében.

· zöldterület

A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt (meglévő és tervezett) zöldterületek leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 3.3.1. fejezetében.

· különleges beépítésre nem szánt terület
A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt különleges beépítésre nem szánt terület – temető illetve sportterület leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 3.3.6.1. és 3.3.6.2 fejezeteiben.

· Egyéb:

· vonalas szerkezeti elemek: fasorok

· telken belüli zöldfelületek.

Az ökológiai- és zöld folyosót érintő területek, továbbá az árkok, patakok mentén gyepterületek, a település egyéb részein erdőterületek létesítésére a vízminőségvédelem, talajvédelem és a biodiverzitás megőrzése szempontjából nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A település erdősültségének nagyságát fent kell tartani, az erdők megtartandók. További erdőterületek kerülnek kijelölésre a település északi részén.

A település központjában több zöldterület is található, ezek szigetes jelleggel találhatók a településen. Ezekben a közkertekben kap helyet a település játszótere is. Több helyen kijelölésre kerül közkertté fejlesztendő meglévő zöldfelület a környezetminőség javítása érdekében, illetve a Balaton törvény rendelkezésének megfelelően a fejlesztési területekkel szoros szerkezeti kapcsolatban álló területeken.

Felsőpáhok területén két közkert található: az Árpád utcában, a sportpályához kapcsolódva, valamint a Rákóczi utca keleti oldalán. A közterületek és intézménykertek, mint rekreációs területek, fenntartására különösen nagy gondot kell fordítani.

A zöldterületeken kívül jelentős zöldfelületi elemei a belterületnek a temető és a sportpálya, melyek különleges beépítésre nem szánt területfelhasználásba kerültek.
A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt különleges beépítésre nem szánt területek leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 3.3.6. fejezetében.

A szerkezeti terven jelölt helyeken fasorok, erdősávok telepítendők, melyek hálózatként tudják biztosítani a kapcsolatot a települési zöldfelületek között.
A települési zöldfelületeket nagymértékben növelik a kertes mezőgazdasági területfelhasználású szőlő- és gyümölcsterületek, valamint a lakóterületi telkek, melyeknél a házak mögött a telkek hátsó részét kertként hasznosítják. A Szabályozás során továbbra is biztosítani kell az építési telkek magas zöldfelületi arányát.
5. Táj- és természetvédelem

Ex-lege védett érték

A település keleti részén, a Páhoki-patak partján található egy nagyobb kiterjedésű lápterület. A lápok a természetvédelmi törvény alapján ex-lege védett kategóriába tartoznak.
Balaton kiemelt üdülőkörzet – Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete

A Balaton kiemelt üdülőkörzet térségi övezetei közül a magterület és az ökológiai folyosó övezete érinti. Magterületbe tartoznak a település keleti határán húzódó Páhoki-patak partmenti területei, Ökológiai folyosó övezetébe pedig a magterületet határoló területek.
Balaton kiemelt üdülőkörzet - Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
Felspáhok közigazgatási területén a belterülettől észak-északkeletre található területek, valamint a település déli része tartozik a Balaton kiemelt üdülőkörzet térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe.

6. Örökségvédelem
Felsőpáhok több évszázados múltra visszatekintő település, azonban a falu történéből adódó népi építészeti elemek szinte alig fedezhetők fel egy-egy épületen, a meglévő építészeti értékek nagy része pedig elég rossz állapotban van.

6.1. Országos védelem

A településen az örökségvédelmi nyilvántartás szerint egy országosan védett műemlék épület található (Zrínyi u. 10/A., 260 hrsz; törzsszám: 4990), ám az érintett telken épület nincs. Az épület védelmének törlését kell kezdeményezni.
6.2. Helyi védelem

A településen mindössze egy lakó- és gazdasági épület őrzi a vidék népi építészetének jellemző vonásait, emellett a faluban több útszéli kereszt található. Ezek megőrzését biztosítani kell. A településkép védelmében fontos, hogy a kialakult léptéktől, arányoktól eltérő épületek a jövőben se épüljenek.
Helyi védelemre javasolható épületek, építmények:
	Ssz.
	Cím
	Hrsz
	Funkció

	1.
	Zrínyi u. 4.
	228
	Lakóház és gazdasági épület

	2.
	Szent István út
	43/1
	Róm. kat. templom

	3.
	Szent István út
	41/1
	Kőkereszt

	4.
	Szent István út
	42
	Kőkereszt

	5.
	Szent István út
	43/1
	Kőkereszt

	6.
	Szent István út
	43/1
	Kőkereszt

	7.
	Szent István út
	198
	Kőkereszt

	8.
	Szent István út
	221
	Kőkereszt

	9.
	Hévízi út (belterület)
	490
	Kőkereszt

	10.
	Hévízi út (belterület)
	712
	Kőkereszt

	11.
	Petőfi u. 1.

(Zalaköszvényes)
	436/2
	Kőkereszt

	12.
	Petőfi u. 24.

(Zalaköszvényes)
	484/1
	Kőkereszt

	13.
	Billegér zártkert
	509
	Kőkereszt

	14.
	Billegér zártkert
	548
	Kőkereszt

	15.
	Billegér zártkert
	561
	Kőkereszt

	16.
	Külterület
	0105/6
	Kőkereszt


6.3 Régészeti területek

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartása szerint a településen több régészeti lelőhely található.
	Ssz.
	Azonosító
	Név

	1.
	10317
	Római katolikus templom

	2.
	10318
	Palozs-erdő (Pálos-erdő)

	3.
	10319
	Herceg-gödör felé eső lejtő

	4.
	10320
	Zalaköszvényes

	5.
	10321
	Újtemető

	6.
	52928
	Páhoki-patak partja

	7.
	52930
	Billegér-dűlő

	8.
	52931
	Irtás-rét-dűlő, Észak

	9.
	52932
	Irtás-rét-dűlő, Dél

	10.
	52934
	Vida-gödör-dűlő I.

	11.
	52975
	Vida-gödör-dűlő II.

	12.
	52976
	Vida-gödör-dűlő III.

	13.
	69255
	Kátyán-hegy (Alsópáhok)


A régészeti területek részletes bemutatását az örökségvédelmi hatástanulmány tartalmazza.
7. Közlekedés

A közlekedési terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, közterületi gépjármű várakozóhelyek, járdák, és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszereik, környezetvédelmi (fasorok) és forgalomtechnikai létesítményeinek az elhelyezésére szolgál. 

7.1 Országos utak
TÉRSÉGET ÉRINTŐ ORSZÁGOS KÖZUTAK

Meglévő

· 75 sz. Keszthely-Bak-Rédics másodrendű főút (50-50 méteres védőtávolság)

· 76 sz. Balatonszentgyörgy-Zalaegerszeg-Körmend másodrendű főút (50-50 méter védőtávolság)
· 73178 j. Nemesbüki bekötő út (50-50 méteres védőtávolság)

Tervezett

A település térségében több fontosabb, a közúti közlekedés-fejlesztés szerepel az országos és megyei tervekben. A tervezett M75 gyorsforgalmi út kelet-nyugati irányú kapcsolatot szolgálna, az M9 gyorsforgalmi út a Zalaegerszegtől keletre haladna, az M86 gyorsforgalmi út a 86 sz. főúttal párhuzamosan haladna, azonban a gyorsforgalmi útnak még a tervezése sem kezdődött meg, pontos nyomvonala nem ismert. Felsőpáhok térségétől keletre tervezik a 71 sz. főút Keszthely északi elkerülő útját.

TELEPÜLÉST ÉRINTŐ ORSZÁGOS KÖZUTAK
Meglévő

· 7351 j. Alsópáhok-Zalacsány összekötő út (Szent István utca)

· 73175 j. Felsőpáhok bekötő út (Zalaköszvényes, Petőfi utca)

Tervezett

A települést érintő jelentős változás a 76.sz. főút Hévíz elkerülő szakaszának megépülése, mely északról kerüli el a települést, s csökkenti a település átmenőforgalmát.

7.2 Települési utak
TELEPÜLÉSKÖZI UTAK

Meglévő

· Felsőpáhok-Hévíz településközi út

· Felsőpáhok-Nemesbük
TELEPÜLÉSI GYŰJTŐUTAK

Meglévő

· Széchenyi utca

TELEPÜLÉSI KISZOLGÁLÓ UTAK

Meglévő

A főutakon és a gyűjtő utakon kívül a lakóutcák szűkek, szabályozási szélességük kicsi. Az utak többsége burkolt, az alacsony forgalom miatt a burkolatlan utak sem jelentenek problémát.
A település külterületi mezőgazdasági út hálózatában néhány útszakasz gyűjtő szerepkört tölt be. A külterületi utak egy része 12-14 m szabályozási szélességű, azonban főleg dél felé találhatók 4-5 m szabályozási szélességű külterületi utak is.

Közúti csomópontok

Meglévő

A település összes csomópontja szintbeni kiépítésű. A csomópontok a forgalmat megfelelően bonyolítják. A gyűjtőutak és főutak csomópontjai a főutak felé elsőbbségadással szabályozottak, a gyűjtőutak és lakóutcák csomópontjai általában a gyűjtőutak felé elsőbbségadással szabályozottak. A lakóutak egymással egyenrangú kereszteződéseket alkotnak, az elsőbbségadás jobbkéz-szabály alapján szabályozott, a főút felé elsőbbségadás kötelező. Az utcák kis forgalmúak, a csomópontok megfelelő kapacitástartalékkal rendelkeznek. Beavatkozást csak a hegyes szögű, szűk csomópontok indokolhatnak. 

A 7351 j. út (Szent István utca)-495 hrsz. út csomópontja hegyes szögű, és a 7351 j. úton egy erős kanyar végénél található. A környező utcák csatlakozása rendezetlen, a csomópont térségét felül kell vizsgálni.

Parkolók

Meglévő

A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. A központban az intézményekhez, kereskedelmi létesítményekhez parkolót alakítottak ki. Több helyen szórt burkolatú, egyszerű közterületi parkoló működik. Ezek sem forgalmi szempontból, sem a zöldfelületek védelme szempontjából nem zavarók, rendezett átépítésük azonban szükséges.

Kerékpárutak
A település közigazgatási területén jelenleg nincs kiépítve kerékpárút. A gépjármű forgalom nem zavarja a közúton folyó kerékpárforgalmat.
Tervezett
A 73178 j. út és a 7332 j. út mellett kerékpárutat terveznek, a település területét a nyomvonal nem érinti.

Gyalogos útvonalak

A gyalogosközlekedés számára a település útja egy része egy oldalon, helyenként két oldalon járdával kiépült, van azonban, ahol a gyalogos forgalom a közúton bonyolódik. A járda állapota általában rossz, ahol van, ott a szélessége általában nem elegendő. A település gyalogútjai felújítandók.
7.3 Közösségi Közlekedés
VASÚT

Felsőpáhok területét nem érinti vasúti vonal. Vasútállomás található Zalaszentgróton, Keszthelyen, Sümegen, Sümegprágán. A térséget minden irányból körbe veszik vasútvonalak, azonban ezek mindegyike közúton haladva, jelentős kerülővel érhető el.
Felsőpáhok területén kívül, a Balaton északi partján halad 30b sz. Tapolca-Balatonszentgyörgy MÁV vasúti fővonal, keletre halad a 26 sz.Tapolca-Ukk MÁV vasúti fővonal.

TÖMEGKÖZLEKEDÉS

A településről autóbusszal a nagyobb települések közül Zalaegerszeg, Veszprém, Keszthely közvetlenül is elérhető. A településhez legközelebb Keszthelyen található autóbusz pályaudvar, innen átszállással lehet megközelíteni a távolabbi településeket. 

A 7351 j. úton közelítik meg a távolsági járatok a települést. Felsőpáhok belterületén több buszmegálló található. Az autóbusz megállóhelyek száma és elhelyezése az igényeknek megfelelő, változás nem várható.
8. Közműellátás
8.1. Vízellátás

A lakások vezetékes ivóvízellátása 100%-os, az ivóvízvezeték minden utcában megépült. A vízellátást a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. keszthelyi székhelyű Észak-balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőség biztosítja.

A területhasználatok tervezése során figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.
8.2. Csatornázás, vízelvezetés

Felsőpáhokon és Zalaköszvényesen a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése megoldott, a rákötések aránya közel 100%, a még be nem épített területek csatornázottsága is teljeskörű. A csatornahálózat üzemeltetője a DRV Zrt.
A település belterületén a csapadékvíz elvezetésére nyílt árkos rendszer került kialakításra. Az utcákban meg kell oldani az árkok karbantartását, a hiányzó vízelvezető árkok megépítését.
8.3. Gáz- és hőenergia ellátás

A községben a gázvezeték-hálózat a település szinte teljes területén kiépült. A település földgáz-ellátásának szolgáltatója az E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt. Nagykanizsai Igazgatósága.

A települési komfortosság biztosítása s a környezet védelme érdekében a gázvezeték-hálózat kiépítendő a Zalaköszvényesi településrészen, s növelni kell a rácsatlakozások arányát a meglévő hálózatra.
8.4. Villamosenergia ellátás

A településen a villamosenergia-ellátás 100%-os. A lakosság villamosenergia ellátását az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. biztosítja.
A településen üzemel az országos villamosenergia hálózati rendszer egyik bázislétesítménye, az ún. Hévíz 400/120 kV-os állomás. Az ide érkező 400 kV-os hálózati nyomvonalak illetve ezek biztonsági övezete korlátozó hatással van a környező területhasználatokra.

8.5. Elektronikus hírközlés

Felsőpáhok vezetékes távközlési hálózattal való ellátottsága majdnem teljeskörű, azaz valamennyi távközlési igény kielégített. A vezetékes távközlési ellátást a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. biztosítja.

Az egyes utcákban felállított kettős oszlopsorokon elhelyezett távközlési vezetékek lehetőség szerint egy oszlopsorra, vagy földkábelben vezetve helyezendők.

9. környezetvédelem

A Településszerkezeti és Szabályozási terv készítésekor elsődleges szempont Felsőpáhok tájhasználatának és meglévő környezeti értékeinek védelme, a környezeti elemek megőrzése és lehetőség szerint állapotuk javítása.
Környezetvédelmi problémák elsősorban a településen áthaladó országos mellékút forgalmából származó környezeti terheléséből, illetve – időszakosan - a mezőgazdasági termelésből adódnak.

9.1 A felszíni és felszín alatti víz-, talajvédelem
Felsőpáhok felszíni vízfolyása a Páhoki- és a Köszvényes patak. A településen ezek mellett több vízelvezető árok is húzodik, melyek - a domborzati viszonyokat követve – a magasabb területekről vezetik el a vizet a patakok felé. A talajvízszint az éves csapadékmennyiségtől függően 0,6-2 m mélységben helyezkedik el. A Páhoki-patak mellett, a település keleti határánál vizenyősebb terület terül el, ezek északi része gyepként, déli része nádasként van nyilvántartva.

A település teljes közigazgatási területe a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII.23.) Kormányrendelet szerint az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területhez tartozik. Mivel a település a Balatoni üdülőövezet háttérterülete, ezért a vízminőség-védelem fokozott figyelmet igényel.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet szerint a község a nitrát-érzékeny települések közé tartozik, így nagy figyelmet kell fordítani a vizek nitrát szennyezésének megelőzésére (műtrágyák, szennyvizek). Kiemelt jelentőséggel bír a környezetkímélő művelési módszerek alkalmazása, a talajba jutó vegyszerek mennyiségének csökkentése és a vizek nitrátszennyezésének megelőzése.

Felsőpáhok területe a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a felszín alatti vizek védelméről) alapján, a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete szerint szennyezés-érzékenységi szempontból – a felszín alatti vizek és a földtani közeg vonatkozásában - az „érzékeny” kategóriába tartozik. (A 219/2004. kormányrendelet szerint tilos a felszín alatti vizekbe bevezetni a rendelet szerinti kockázatos anyagokat, ill. az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlása során ilyen anyag keletkezéséhez vezető közvetlen anyagot.)
A felszíni és a felszíni alatti vizek tisztaságát leginkább veszélyeztető tényező a mezőgazdasági termelésben a növényvédő szerek és műtrágyák fokozott használata, valamint a gazdaági telephelyeken felhasznált veszélyes anyagok szakszerűtlen tárolása, kezelése. A településen a szennyvizek tárolásából származó szennyezéssel nem kell számolni.

Az intenzív szántóföldi művelés során a talajba, és a vizekbe (felszíni/felszín alatti) jutó szennyezések csökkentése miatt a felszíni vizek szennyezettségének, valamint a vegyszer-használatnak a felmérése és racionalizálása szükséges. Az állattartás során keletkezett trágyát kizárólag 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet alapján lehet elhelyezni, s törekedni kell a helyes mezőgazdasági gyakorlat betartására.
A szélerózió esetleges káros hatásai a fasorok hiányzó egyedeinek pótlásával, további fasorok telepítésével mérsékelendők.

A vízerózió hatásának mérséklése érdekében komplex módon kell védekezni. A vízelvezető árkok karbantartása mellett a racionális tájhasználat kialakítására, s ezzel együtt a megfelelő művelési módszerekre kell a hangsúlyt helyezni. A meredekebb morfológiájú területeken az erózió és a felszínmozgás elleni védekezés kiemelt feladat. A szabályozásnak ki kell terjedni a felszíni vízelvezetésre és a tereprendezésre.
Földtani veszélyforrások nem veszélyeztetik a tervezési területet. A földtani környezet szennyeződésre érzékeny, amit a tervezett fejlesztéseknél figyelembe kell venni. A tervezést ásványvagyon-védelmi szempont nem befolyásolja (nyilvántartott ásványvagyon, bányatelek).
A BTSZ-ben a vízeróziónak kitett terület övezetébe tartoznak a belterület és a Billegér között húzódó domboldalak, a Billegér területe, valamint a Zalaköszvényestől délnyugatra húzódó egykori zártkerti terület. Az övezetben művelési ág tudatos megválasztásával, művelés és építkezés során helyesen megválasztott talajvédelmi beavatkozással, vízmosások rendezésével kell az eróziós folyamatok hatásait csökkenteni.
9.2 A levegő tisztaságának védelme

A légszennyezettség főként a közlekedésből, és a lakosság téli fűtési kibocsátásából származik. Porszennyezést jelenthetnek továbbá a mezőgazdasági munkálatok, melyek időszakosan terhelik a települést.

Jelentősebb szennyező forrás a községen áthaladó 7351 j. mellékút. A mellékút forgalma a belterületi szakaszon terheli a lakóterületeket. A hasonló forgalmú utaknál végzett számítások szerint ebből a forgalomból származó levegőszennyezés a vonatkozó határértékeket nem lépi túl.
A közlekedésből származó környezeti terhelés elsősorban a nyári időszakban növekszik meg jelentős mértékben. A mellékút terhelése a 76.sz. főút Hévíz elkerülő szakaszának megépülését követően csökkenni fog.

Diffúz légszennyezést jelent továbbá a fűtésből eredő szennyezőanyag kibocsátás, amely a fűtési szezonra, a téli hónapokra összpontosul. A levegőtisztaság védelme érdekében ösztönözni kell a gázhálózatra való rácsatlakozások arányának növelését, illetve támogatni kell az alternatív fűtési módozatokat.

A szabadföldi szántóterületek művelése során jelentősen megnövekszik a mezőgazdasági gépek által okozott porterhelés, illetve száraz időben a fedetlen szántóföldekről származó por időnként lokális szennyezést okoz. A mezőgazdasági termelésből eredő porterhelés megakadályozására a dűlőutak, mentén fasorok telepítésével, helyes mezőgazdasági gyakorlat folytatásával lehet védekezni.
9.3. Hulladékkezelés

Felsőpáhok területén kommunális hulladéklerakó nem működik. A település Keszthely város hulladékgazdálkodási tervezési körzetéhez tartozik. A hulladékot a községből heti rendszerességgel a keszthelyi HUSZ Kft. gyűjti be, s szállítja el a kommunális hulladéklerakóba.
A településen a szelektív hulladékgyűjtés nem megoldott, a faluban szelektív hulladékgyűjtő szigetek nem találhatók. Hulladékgyűjtő szigetek felállításával, valamint a lakosság tájékoztatásával és bevonásával ki kell alakítani a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét a faluban.

A település területén minden lakóingatlan részére adottak a házi komposztálás feltételei.

A település területén működő mezőgazdasági- és ipari üzemek technológiájából eredő veszélyes hulladék kezeléséről nincsenek információink. A trágya- és hulladékkezelést a jogszabályi feltételeknek megfelelően kell megoldani.

Illegális hulladéklerakó a településen nem működik, vadlerakók előfordulása nem jellemző, az egykori dögkút rekultivációja megtörtént.

9.4. Zaj-és rezgésvédelem

Felsőpáhok közúti terhelése leginkább a 7351 j. országos mellékút átmenő forgalmából adódik, mely a 76-os főutat köti össze Hévízzel és a Balatonnal. Az átmenőforgalom az elkerülő út megépülésével várhatóan mérséklődik, a zaj- és rezgésterhelés csökken.

A település belterületén a legnagyobb terhelés a Szent István utcában, a 7351 j. összekötő út belterületi szakaszán jelentkezik. Az úton első sorban a nyári időszakban növekszik meg, illetve kivételesen meghaladhatja, a megengedett zajterhelést. A településen áthaladó személy- és tehergépkocsi forgalomból származó zaj- és rezgésterhelés a kis keresztszelvényű útszakaszokon, illetve a kanyarokban jelentkezhet.
A közlekedésből származó zajterhelés növényzet (erdősávok, fasorok, zöldsávok) telepítésével csökkenthető. 
A rezgésterhelés mértéke települési területek közelében sebességkorlátozással csökkenthető. 

A közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen, a 27/2008.(XII.3.) KöM–EüM együttes rendelete – a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról - 3. számú melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza:
	
	gyűjtőút, összekötőút, bekötőút, 
egyéb közút mentén
	az országos közúthálózatba tartozó, valamint belterületi első és másodrendű főutaktól

	Zajtól védendő terület
	nappal 6-22 óra
	éjjel 22-6 óra
	nappal 6-22 óra
	éjjel 22-6 óra

	Lakóterület (Falusias, kertvárosias)
	60dB
	50dB
	65dB
	55dB

	Gazdasági terület
	65dB
	55dB
	65dB
	55dB


A településen jelentős zajforrással üzemelő ipari tevékenység nincs. A rendelet 27/2008 (XII.3.) KöM-EüM rendelet 1. számú melléklete üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeire vonatkozóan is tartalmaz adatokat. A tervezési területen az alábbi zajterhelési határértékek érvényesek:

	Zajtól védendő terület
	nappal 6-22 óra
	éjjel 22-6 óra

	Lakóterület (Falusias, kertvárosias)
	50dB
	40dB


További zajterhelést jelent a település határában elhelyezett transzformátor állomás, valamint az ebből kiinduló 400 kV-os légvezetékek, melyek a falu északi határa mellett húzódnak. Ennek megfelelően a vezetékek okozta zaj leginkább a Széchenyi, Ady Endre és Árpád utcák végében hallható.

10. Védőterületek és védősávok, Korlátozások

10.1. Közlekedési- és közműterületek 

10.1.1. Közlekedési területek védősávja

A településszerkezeti terv védősávot jelöl ki a település külterületi szakaszain az alábbi országos közutak esetében:

· 76.sz. főút Hévíz elkerülő szakasza esetében - az út tengelyétől számított 100-100 m széles területen

· 7351 j. Alsópáhok-Zalacsány összekötő út - az út tengelyétől számított 50-50 m széles területen
10.1.2. Közmú területek védőterülete és védősávja

Az alábbiakban a közmű infrastruktúra elemeiként kerülnek bemutatásra az azokhoz kapcsolódó védőterületek és védősávok.
Csatornázás, vízelvezetés
· a települési szennyvízátemelők körül 20 illetve 150 m sugarú körben védőterület került kijelölésre;
Villamosenergia ellátás

· 400 kV-os villamosenergia vezeték nyomtávjától mért 35-35 m védősáv;

· 132 kV-os villamosenergia vezeték nyomtávjától mért 16-16 m védősáv

10.2. Egyéb védőterületek, korlátozások 

Az alábbiakban táji és természetvédelmi, örökségvédelmi jogszabályokból és egyéb magasabb rendű tervekből eredeztethető korlátozások kerültek összegyűjtésre.
táji- és természeti védelem

· „Ex lege” védett láp
· Országos Ökológiai Hálózat

· Magterület övezete
· Ökológiai folyosó övezete
· Tájképvédelmi terület
Örökségvédelem

· Helyi védelemre javasolt épületek, műtárgyak
· Régészeti területek
Egyéb korlátozások
· A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló, módosított 2000. évi CXII. törvény rendelkezései
II. Változások
A településszerkezeti terv leírás 2. és 3. – Igazgatási terület, belterülethatár módosítás, Területfelhasználás - fejezete tartalmazza a legfontosabb változásokat.

a hatályos településszerkezeti tervhez képest történő változások

A hatályos településszerkezeti tervhez képest jelentős változások nem történetek, azonban több esetben a megváltozott jogszabályi keretek, valamint a megváltozott fejlesztési igények miatt kisebb területfelhasználási módosításokat kellett elvégezni.

A település beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területei az alábbi megoszlásban találhatók meg Felsőpáhokon:

Beépítésre szánt terület: 115 ha
Beépítésre nem szánt terület: 611,5 ha

[image: image3.emf]
ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK KIJELÖLÉSE

A hatályos településszerkezeti tervhez képest csak kevés új beépítésre szánt terület került kijelölésre, s azok is a belterülethez kapcsolódóan. A belterülettől nyugatra, annak határához közvetlenül kapcsolódva egy különleges lovasturisztikai terület (1.) illetve egy különleges mezőgazdasági üzemi terület (2.) került kijelölésre.
[image: image4.emf]
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETTÉ TÖRTÉNŐ ÁTMINŐSÍTÉSE
Az újonnan kijelölt beépítésre szánt területek mellett sor került a korábbiak egy részének „visszaminősítésére” is, új beépítésre nem szánt területek kijelölésével. Ennek egy része a hatályos terv jóváhagyása óta eltelt jogszabályi változások miatt történt: a különleges honvédelmi területek átsorolása erdő- (2.), általános mezőgazdasági (4.) és különleges beépítésre nem szánt honvédelmi területbe(3.), továbbá a temetők (1., 8.) és a sportpálya (6.) átsorolása különleges beépítésre nem szánt területbe. További változás a településközponti vegyes területek zöldterületbe (5.) sorolása, valamint a kertvárosias lakóterületek gyepterületbe sorolása (7.).

[image: image5.emf]
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÁTSOROLÁSA
A beépítésre szánt területeken belüli változások túlnyomó része a faluban kijelölt túlzott beépítési intenzitású területek megszüntetése miatt volt indokolt - településközpont vegyes terület kertvárosias lakóterületbe sorolása (1.), településközpont vegyes terület falusias lakóterületbe sorolása (2.), központi vegyes terület falusias lakóterületbe sorolása (3.), kertvárosias lakóterület falusias lakóterületbe történő sorolása (4.). További változtatás a falusias lakóterületek kertvárosias lakóterületbe sorolása a belterület északi (5.), valamint egy különleges lovassport terület kijelölése a belterület északnyugati részén. 
[image: image6.emf]
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÁTSOROLÁSA
A beépítésre nem szánt területeken belüli változások legfőbb feladata a település zöldfelületi rendszerének újragondolása, a mezőgazdasági- és erdőterületek ésszerű egyensúlyának fenntartása volt. Nagy kiterjedésű általános mezőgazdasági területek erdőterületbe, vízgazdálkodási területek általános mezőgazdasági területbe, illetve természetközeli területbe kerültek. További változás a település nyugati oldalán elhelyezkedő szerelvénybolt, valamint a település északi részén elhelyezkedő szeszfőzde különleges beépítésre nem szánt terület – kereskedelmi területbe sorolása, valamint a települési vízmű és temető átsorolása zöldterületből a megfelelő övezetekbe* (vízgazdálkodási terület, különleges beépítésre nem szánt terület).
[image: image7.emf]
*összhangban a Btv. módosítással, a kijelölt új önkormányzati tulajdonú zöldterületek (0,9 ha) ellensúlyozzák a megszüntetett zöldterületek (0,2 ha) méretét
III. Területi Mérleg
	TERÜLETI MÉRLEG – A HATÁLYOS TSZT SZERINT

	Területfelhasználási kategória
	ha
	Közigazgatási terület
	726,5 ha

	Beépítésre szánt terület
	[image: image8.png]mLf
mLke
mVt
mVk
W Gksz
mK
Y
mKomu
Kéu
mE
mz

Mk






	Falusias lakóterület
	Lf
	53,8
	

	Kertvárosias lakóterület
	Lke
	39,1
	

	Településközpont vegyes terület
	Vt
	3,9
	

	Központi vegyes terület
	Vk
	0,4
	

	Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület
	Gksz
	4,0
	

	Különleges terület
	K
	5,9
	

	Beépítésre nem szánt terület
	

	Vízgazdálkodási terület
	V
	55,8
	

	Közmű terület*
	Kömü
	9,9
	

	Közlekedési terület
	Köu
	37,3
	

	Erdőterület
	E
	133,0
	

	Zöldterület
	Z
	1,9
	

	Kertes mezőgazdasági terület
	Mk
	63,9
	

	Általános mezőgazdasági terület 
	Má
	317,6
	


*a hatályos településrendezési terv nem rendelkezik a területről, a jelenlegi területhasználat alapján soroltuk közműterületbe.

	TERÜLETI MÉRLEG – A TERVEZETT TSZT SZERINT*

	Területfelhasználási kategória
	ha
	Közigazgatási területe
	726,5 ha

	Beépítésre szánt terület
	[image: image9.png]Tk

Kb-t
Kb-sp
Kb-Itur
Kb-hon

Kéu





	Falusias lakóterület
	Lf
	82,4
	

	Kertvárosias lakóterület
	Lke
	17,3
	

	Kereskedelmi-szolgáltató terület
	Gksz
	4
	

	Egyéb ipari terület
	Geip
	5,3
	

	Különleges terület – lovasturisztikai terület
	K-lsp
	2,8
	

	Különleges terület – kemping
	K-kemp
	0,4
	

	Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület
	K-mü
	2,8
	

	Beépítésre nem szánt terület
	

	Kertes mezőgazdasági terület
	Mk
	52,2
	

	Általános mezőgazdasági terület - szántó
	Má-sz
	278,5
	

	Általános mezőgazdasági terület - gyep
	Má-gy
	43,3
	

	Zöldterület
	Z
	3,7
	

	Vízgazdálkodási terület
	V
	4,5
	

	Erdőterület
	E
	211,4
	

	Természetközeli terület 
	Tk
	5,8
	

	Különleges beépítésre nem szánt terület – temető
	Kb-t
	0,5
	

	Különleges beépítésre nem szánt terület – sportpálya
	Kb-sp
	0,7
	

	Különleges beépítésre nem szánt terület – lovasturisztikai terület
	Kb-ltur
	1,6
	

	Különleges beépítésre nem szánt terület – honvédelmi terület
	Kb-hon
	1,5
	

	Különleges beépítésre nem szánt terület – kereskedelmi terület
	Kb-ker
	0,4
	

	Közlekedési terület
	Köu
	7,4
	


* a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9.§ (8) alapján

IV. Területrendezési tervvel való összhang igazolása
Felsőpáhok területén a térségi szerkezeti terv települési, erdőgazdálkodási, mezőgazdasági és vízgazdálkodási térséget jelöl.

	Térségi övezet megnevezése
	Balaton-törvény (ha)
	Településrendezési terv területfelhasználási egysége

(megfelelés a Btv. előírásainak)
	Megjegyzés

	
	
	
	Hatályos
	Tervezett
	

	
	
	
	(ha)
	%
	(ha)
	%
	

	Erdőgazdálkodási térség
	214,8
	Erdő
terület
	133
	61,9
	211,4
	98,42
	Megfelel
Az erdőterületként kijelölt terület az övezet területéhez viszonyítva.

	Mezőgazdasági térség
	393,47
	Mező
gazda
sági

terület
	381,5
	96,95
	374
	95,05
	Megfelel
A mezőgazdasági területként kijelölt terület a térség területéhez viszonyítva.

	Települési térség
	118,35
	
	106,2
	89,7
	109,5
	92,52
	Megfelel
Új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre a köz-igazgatási határtól számított 200 m-en belül.

	Vízgazdálkodási térség
	
	
	
	
	
	
	Megfelel
A Btv-ben ábrázolt vízfolyások vízgazdálkodási területként kerültek kijelölésre.


A Balaton törvény által meghatározott kiemelt térségi övezetek lehatárolását a törvény mellékletét képező tervlapok tartalmazzák. Felsőpáhok közigazgatási területét az alábbi kiemelt térségi övezetek érintik:

· Ö-1
Magterület övezete,

· Ö-2
Ökológiai folyosó övezete,

· T-1
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete

· P-2
Vízeróziónak kitett terület övezet*

· U-1
Települési terület övezete

· M-1
Általános mezőgazdasági terület övezete
· M-2
Kertgazdasági terület övezetén

· E-1
Erdőterület övezetén

· E-2
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezet

· E-3
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

A Balaton-törvény által lehatárolt kiemelt térségi övezetek – Felsőpáhokot érintő - területe az alábbi táblázatban található meg:

	Kiemelt térségi övezet megnevezése
	Btv-ben kijelölt terület

(ha)
	Település-rendezési eszközökben kijelölt terület (ha)
	Megfelelés

	Ö-1 Magterület övezete
	26,44
	26,18
	99,02 %

	Ö-2 Ökológiai folyosó övezete
	30,59
	31,13
	101,76 %

	T-1 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
	363
	364,39
	100,38 %

	P-2 Vízeróziónak kitett terület övezete*
	192,95
	192,36
	99,69 %

	U-1 Települési terület övezete
	118,35
	119,13
	100,66 %

	M-1 Általános mezőgazdasági terület övezete
	337,94
	343,21
	101,55 %

	M-2 Kertgazdasági terület övezete
	55,53
	57,27
	103,13 %

	E-1 Erdőterület övezete
	168,97
	162,09
	95,92 %

	E-2 Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
	45,83
	44,9
	97,97 %

	E-3 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
	118,93
	123,07
	103,48 %


A kiemelt térségekre vonatkozó övezeti előírásokat a területfelhasználási rendszer kialakítása során figyelembe vettük.

V. A biológiai aktvitásérték számítás eredménye

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”.

Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték. A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet előírásai szerint került kiszámításra a település biológiai aktivitás-érték változása.

Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték. A táblázatból kiolvasható, hogy a tervben szereplő változások hatására a település területén a biológiai aktivitás nagy mértékben nőtt.
	Biológiai aktivitás-érték

	Meglévő funkció
	Tervezett funkció
	Terület (ha)
	Terület biológiai aktivitásérték változás


	Területhasználat
	Érték-mutató
	Számított érték

	Területhasználat
	Érték-mutató
	Szám-ított érték
	
	

	Általános mezőgazdasági terület
	3,7
	2,59
	Kertes mezőgazdasági terület
	5
	3,5
	0,7
	+0,91

	Általános mezőgazdasági terület
	3,7
	210,16
	Erdőterület
	9
	511,2
	56,8
	+301,04

	Általános mezőgazdasági terület
	3,7
	1,48
	Vízgazdálkodási terület
	6
	2,4
	0,4
	+0,92

	Általános mezőgazdasági terület
	3,7
	7,03
	Különleges beépítésre szánt terület – lovassport terület
	1,5
	2,85
	1,9
	-4,18

	Általános mezőgazdasági terület
	3,7
	10,36
	Különleges beépítésre szánt terület – mezőgazdasági üzemi terület
	0,7
	1,96
	2,8
	-8,4

	Általános mezőgazdasági terület
	3,7
	0,74
	Különleges beépítésre nem szánt terület – kereskedelmi terület
	3,2
	0,64
	0,2
	-0,1

	Különleges beépítésre szánt terület - honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények területei
	1,5
	2,1
	Általános mezőgazdasági terület
	3,7
	5,18
	1,4
	+3,08

	Különleges beépítésre szánt terület - honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények területei
	1,5
	2,3
	Erdő
	9
	13,5
	1,5
	+11,2

	Különleges beépítésre szánt terület - honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények területei
	1,5
	2,3
	Különleges beépítésre szánt terület - honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények területei
	3,2
	4,8
	1,5
	+2,5

	Különleges beépítésre szánt terület – nagy kiterjedésű sportolási célú területek
	3
	2,1
	Különleges beépítésre nem szánt terület – nagy kiterjedésű sportolási célú területek
	6
	4,2
	0,7
	+2,1

	Különleges beépítésre szánt terület – nagy kiterjedésű sportolási célú területek
	3
	1,5
	Zöldterület
	6
	3,0
	0,5
	+1,5

	Különleges beépítésre szánt terület – temető
	3
	1,5
	Különleges beépítésre nem szánt terület - temető
	6
	3,0
	0,5
	+1,5

	Kertes mezőgazdasági terület
	5
	8
	Különleges beépítésre nem szánt terület – lovassport terület
	3,2
	5,12
	1,6
	-2,88

	Kertes mezőgazdasági terület
	5
	37
	Általános mezőgazdasági terület
	3,7
	27,38
	7,4
	-9,62

	Kertvárosias lakóterület
	3
	78,9
	Falusias lakóterület
	2,4
	63,12
	26,3
	-15,78

	Kertvárosias lakóterület
	3
	0,9
	Zöldterület
	6
	1,8
	0,3
	+0,9

	Erdőterület
	9
	3,6
	Kertes mezőgazdasági terület
	5
	2,0
	0,4
	-1,6

	Falusias lakóterület
	2,4
	3,6
	Kertvárosias lakóterület
	3
	4,5
	1,5
	+0,9

	Falusias lakóterület
	2,4
	2,16
	Különleges beépítésre szánt terület – lovassport terület
	1,5
	1,35
	0,9
	-0,81

	Településközpont vegyes terület
	0,5
	0,45
	Falusias lakóterület
	2,4
	2,16
	0,9
	+1,71

	Településközpont vegyes terület
	0,5
	0,55
	Kertvárosias lakóterület
	3
	3,3
	1,1
	+2,75

	Településközpont vegyes terület
	0,5
	0,2
	Zöldterület
	6
	2,4
	0,4
	+2,2

	Településközpont vegyes terület
	0,5
	0,8
	Erdőterület
	9
	14,4
	1,6
	+13,6

	Központi vegyes terület
	0,5
	0,25
	Falusias lakóterület
	2,4
	1,2
	0,5
	+0,95

	Vízgazdálkodási terület
	6
	34,8
	Természetközeli terület
	8
	46,4
	5,8
	+11,6

	Vízgazdálkodási terület
	6
	1,2
	Különleges beépítésre nem szánt terület – kereskedelmi terület
	3,2
	0,64
	0,2
	-0,56

	Vízgazdálkodási terület
	6
	242,4
	Általános mezőgazdasági terület
	3,7
	149,48
	32,4
	-92,92

	Vízgazdálkodási terület
	6
	48
	Erdőterület
	9
	72
	8
	+24

	Közműterület
	1,5
	7,95
	Ipari gazdasági terület
	0,4
	2,12
	5,3
	-5,83

	Közműterület
	1,5
	6,45
	Általános mezőgazdasági terület
	3,7
	15,91
	4,3
	+9,46

	Zöldterület*
	6
	0,6
	Vízgazdálkodási terület
	6
	0,6
	0,1
	0

	Zöldterület*
	6
	0,6
	Különleges beépítésre nem szánt terület - temető
	6
	0,6
	0,1
	0

	Biológiai aktivitás érték változás összesen
	+250,13


*összhangban a Btv. módosíás tervezetével, a kijelölt új önkormányzati tulajdonú zöldterületek (0,9 ha) ellensúlyozzák a megszüntetett zöldterületek (0,2 ha) méretét
� Területi biológiai aktivitásérték változás a tervezett és a meglévő funkció értékmutatójának kivonata.


� Biológiai aktvitásérték a területhasználati értékmutató és a terület szorzata.





